岩 土 工 程 勘 察 报 告

工程名称：16号地块

工程编号：2020-

工程地点：长春市生态大街

勘察阶段：详细勘察

提交日期：

签  章  栏

| 责任人 | 签 字 | 名 章 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人 |  |  |  |
| 审定人 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  |
| 出图专用章 |  |  |  |
| 注册执业章 |  |  |  |
| 联系方式 | 地址：长春市春城大街4398号 电话：0431-87604505 13624467871 传真：0431-87604544 E-Mail：509888607@qq.com (若以上内容为空白，本勘察报告则视为无效) |  |  |

目  录

文字部分

1. 勘察工作	1

1.1. 工程概况	1

1.2. 岩土工程勘察目的、任务要求和依据的技术标准	2

1.3. 岩土工程勘察等级	2

1.4. 岩土工程勘察方法、勘察工作布置及其完成情况	3

2. 场地环境与工程地质条件	4

2.1. 区域地质背景	4

2.2. 区域地质构造	4

2.3. 区域气候条件	4

2.4. 场地地形地貌条件	4

2.5. 不良地质作用及地质灾害	4

2.6. 地层岩性及分布特征	4

2.7. 场地水文地质条件	5

3. 岩土工程分析评价	5

3.1.特殊性岩土评价	5

3.2.地下埋藏物评价	5

3.3.场地地震效应评价	5

3.4.标准冻胀评价	6

3.5.场地稳定性和适宜性评价	6

3.6.岩土参数统计分析	7

4. 地基基础方案分析评价	7

4.1.天然地基浅基础可行性分析	7

4.2.桩基础分析	7

4.3.基础方案建议	7

4.4.桩基础(桩型及桩基计算参数)	8

4.5.桩型选择及对环境影响评价	9

5. 地下水对工程的影响	9

5.1. 地下水与土的腐蚀性评价	9

5.2. 地下水对基础的影响	9

5.3. 抗浮水位	10

5.4. 抗浮措施	10

6. 基坑边坡稳定性评价	10

7. 其他相关问题及建议	11

图表部分

1.岩土物理力学指标统计表	共2页

2.土工试验成果表	共47页

3.场地剪切波速测试成果表	共8页

4.波速测试曲线图	共22页

5.勘探点位置平面图	共1页

6.工程地质剖面图	共102页

文字部分

工程名称：16号地块

建设单位：万科

- 勘察工作

  - 工程概况

受万科（以下简称“建设单位”）委托，中冶沈勘工程技术有限公司承担了16号地块（以下简称“本工程”）的岩土工程勘察工作。

本工程拟建场地位于长春市生态大街。本工程拟建场地示意位置见图1。

图1 拟建场地位置示意图

本次勘察拟建建筑主体由17栋21-28F高层住宅、满铺1层地下室，埋深约6.0m，12栋1-3层商业及配套，无地下室。高层住宅拟采用框剪结构，商业及地下室拟采用框架结构。总建筑面积约375610.53㎡，拟建建筑拟采用基础型式为天然地基或桩基础，建筑分布位置及建筑具体尺寸详见建筑物及勘探点平面位置图。具体建筑情况见下表1：

表1   拟建各建筑物设计条件

| 楼栋号 | 建筑名称 | 层数/地下层数 | 高度(m) | 结构形式 | 拟采用基础形式 | 正负零标高（±0.00） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1 | 住宅 | 24 | 67.95 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.05 |
| 16-2 | 住宅 | 27 | 75.75 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.05 |
| 16-3 | 住宅 | 28 | 78.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-5 | 住宅 | 21 | 58.95 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-6 | 住宅 | 21 | 59.95 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-7 | 住宅 | 28 | 75.88 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.05 |
| 16-8 | 住宅 | 22 | 61.75 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-9 | 住宅 | 25 | 70.15 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-10 | 住宅 | 28 | 78.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-11 | 住宅 | 25 | 70.15 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.60 |
| 16-12 | 住宅 | 28 | 78.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.60 |
| 16-13 | 住宅 | 25 | 58.95 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.60 |
| 16-15 | 住宅 | 25 | 70.15 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-16 | 住宅 | 28 | 78.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-17 | 住宅 | 28 | 78.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-18 | 住宅 | 25 | 70.15 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-19 | 住宅 | 23 | 64.55 | 框剪 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| 16-S-1 | 商业 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 208.80 |
| 16-S-2 | 商业 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 208.90 |
| 16-S-3 | 商业 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 208.90 |
| 16-S-5 | 商业+配套 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.10 |
| 16-S-6 | 商业+配套 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.10 |
| 16-S-7 | 商业 | 1 | 4.65 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.10 |
| 16-S-8 | 商业 | 2 | 9.60 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.00 |
| 16-S-9 | 商业 | 2 | 8.85 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 208.95 |
| 16-S-10 | 商业 | 2 | 8.85 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 208.70 |
| 16-S-11 | 幼儿园 | 3 | 11.85 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.05 |
| F1 | 开闭所 | 1 | 6.00 | 框架 | 天然地基或桩基础 | 209.40 |
| F2 | 换热站 | -1 | — | 框架 | 天然地基或桩基础 | — |
| DK1 | 地下车库 | -1 | — | 框架 | 天然地基或桩基础 | 埋深约6.0m |
| DK2 | 地下车库 | -1 | — | 框架 | 天然地基或桩基础 | 埋深约6.0m |

  - 岩土工程勘察目的、任务要求和依据的技术标准

- 1.2.1.勘察目的

本次勘察为详细阶段的岩土工程勘察，目的是正确反映拟建场地的岩土工程条件，掌握各土层空间分布及变化规律，对场地的稳定性、均匀性作出合理评价。对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等作出建议。提供满足设计、施工所需的岩土工程参数及安全可靠、技术可行、经济合理的一种或几种地基基础方案建议。

- 1.2.2.任务要求

搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。

查明有无影响场地稳定性的不良地质作用。若存在时，分析其成因类型、分布范围，预测其发展趋势和危害程度，评价其对工程建设的影响，提出预防措施。

查明场地内的地层结构、分布规律、各层岩土的物理力学性质。对各层岩土工程特性进行评价，提供各层岩土的承载力特征值及满足设计、施工所需的岩土参数。

查明场地地下水的类型、埋藏条件，分析其动态变化特征及其对工程的影响。评价其对主要基础结构材料的腐蚀性。

提供场地抗震设防基本烈度，判明场地土类型及场地类别，查明场地内有无液化地层并对液化可能性作出评价。

综合考虑地层组合、变形控制等影响因素，提供场区各层岩土的地基承载力特征值。分层承载力，以及分析地基基础工程问题。对本工程的地基基础方案进行比选分析与评价，建议适宜的地基基础方案和相关技术参数。

针对场区的岩土工程条件和环境特征，对基坑工程降水及边坡稳定作出建议，提供必要的岩土参数。

- 1.2.3.依据的技术文件

1.2.3.1.岩土工程勘察合同

1.2.3.2.建设单位提供的建筑场地图（电子版）

- 1.2.4.依据的技术标准

1.2.4.1.国家标准

①《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）

②《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

③《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

④《岩土工程勘察安全标准》GB50585-2019

⑥《土工试验方法标准》GB/T50123-2019

⑦《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

⑧《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

1.2.4.2.行业标准

①《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/72-2017

②《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

③《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012

④《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

⑤《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

⑥《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T419-2018

1.2.4.3.地方标准

①《岩土工程勘察技术规程》DB22/JT147-2015

②《岩土工程勘察原位测试规程》DB22/T1548-2012

③《建筑工程勘察文件编制标准》DB22/JT 153-2016

④《静压预应力混凝土管桩基础技术规程》DB22/T497-2010

⑤《长螺旋钻孔压灌混凝土桩基础技术规程》DB22/JT133-2014

1.2.4.4.其他

①《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）

②住房和城乡建设部办公厅建办质[2018]31号文（关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知）

  - 岩土工程勘察等级

1.3.1.工程重要性等级：根据工程的规模和特征，该项目为17栋21-28F高层住宅、满铺1层地下室，埋深约6.0m，12栋1-3层商业及配套，无地下室。由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果很严重，拟建工程的工程重要性等级为一级。

1.3.2.场地等级：根据规范规定，拟建场地抗震设防烈度为7度。拟建场地平坦、开阔，无软弱土、液化土、崩塌、滑坡等不良地质作用，因此，拟建场地为建筑抗震一般地段，地质环境已经受到一定破坏。因此，拟建场地为中等复杂场地，场地等级为二级。

1.3.3.地基等级：拟建场地持力层岩土种类主要为砂土及风化岩，岩土种类较多，性质变化较大，杂填土及风化泥岩岩层属特殊性岩土，地基等级为二级。

综上：本项目的岩土工程勘察等级为甲级。

  - 岩土工程勘察方法、勘察工作布置及其完成情况

1.4.1.勘察工作量

1.4.1.1.勘探点的布置

本次勘察为详细勘察阶段，依据建筑规划图及设计要求并结合场地条件及建筑物的平面形状、荷载分布、结构特点等，遵照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）详细勘察阶段第4.1.14～4.1.20条布孔要求，同时满足4.9.1~4.9.4条的规定，勘探点按照建筑边线、角点及分布范围布置，因勘察后规划图有所调整，故造成部分勘探孔偏离建筑物的边线及角点或布置不合理的现象，根据规范要求及场地的工程地质条件，现有勘探点满足设计要求，但若施工时发现异常，建议进行补充勘察。本次勘察共布置了勘探点374个，其中钻探取土标贯孔374个。控制性勘探孔150个，一般性钻孔224个。勘探点布置详见“建筑物与勘探点平面位置图”。

1.4.1.2.勘探孔深度

依据场地地质条件及建筑物的功能、结构型式、荷载，拟采用的基础型式，依据规范规定确定勘探深度。拟建场地拟采用多种基础形式，本次勘察勘探孔深度按桩基础控制。此场地满铺有1层地下室，埋深约6.00m。依据规范规定，一般性勘探孔孔深不小于桩端下3.0m，孔深约12.0~21.0m，控制性勘探孔达到设计桩端平面以下不小于5.0m，孔深约22.0~26.0m。

1.4.1.3.勘察进程

2020年04月14日-16日进行现场勘探点定位。

2020年04月14日至2020年04月22日进行现场工程地质钻探、原位测试等工作，并对钻孔进行了回填。

2020年04月15日开始进行室内土工试验，2020年04月23日完成了室内试验分析、成果输出、校审工作。

2020年04月22日起进行勘察资料的综合整理分析、成果图件编制、岩土工程问题计算分析、报告书编制及全部成果资料的校对、审核工作，2020年04月24日提交本工程详细勘察阶段的岩土工程勘察报告。

1.4.2.勘察方法

根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）等规范的技术要求确定本次勘察工作。采用钻探取样、室内土工试验，原位测试(标准贯入试验、波速试验.静力触探试验)相结合的方法，以达到勘察报告分析准确全面、建议科学合理的目的。

1.4.2.1.勘探孔测量:采用全球卫星定位系统GPS进行勘探点定位及孔口高程测量。测量采用长春市城市坐标系统，高程采用城市统一高程系统。

1.4.2.2.钻探：钻探设备为2台DPP100-5F型，7台GXY-2Q钻机。黏性土采用螺旋钻干钻，回转方式钻进。遇砂层、基岩采用泥浆护壁岩芯管回转方式钻进。

1.4.2.3.取土要求：黏性土取原状土样，土样质量为Ⅰ～Ⅱ级，钻探时采用回转钻进方法，到达取样位置后，采用自由活塞敞口取土器静压式取土，取土器直径为108 mm，取土间距一般1.0~2.0 m。钻孔中遇砂土，取扰动砂样，在标准贯入器中取扰动砂样。所取所有试样均及时密封，贴上标签送到土工试验室进行试验，样品具有代表性。

1.4.2.4.土工试验：采用YLsoft.C0土工试验数据采集及处理系统及KTG-8型数据采集仪进行黏性土试验，试验项目包括黏性土的常规试验----天然密度、比重、天然含水率、界限含水率、固结试验、直剪剪切试验。在试验过程中，严格按照《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)进行操作。

1.4.2.5.标准贯入试验：采用自动脱钩的自由落锤，锤重63.5kg，落距76cm，贯入器采用国内统一标准的标准贯入器。

1.4.2.6.波速测试：仪器设备：XG-I型悬挂式波速测井仪，采用单孔法测试并计算各土(岩)层的剪切波速。

1.4.3.完成工作量汇总

本次勘察共完成374个勘探点，总进尺7558.9m。具体的工作量见下表2、表3、表4。

表2   钻探工作量一览表

| 钻探孔性质 | 数 量 （个） | 孔 深 （m） | 累计进尺 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻探孔 | 374 | 12.50-26.30 | 7558.9 |
| 取土样 | 1314件（原状土样608件，扰动土样525件，岩样203件） |  |  |

表3   原位测试项目一览表

| 测试项目 |  | 数 量 统 计 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻探孔数 | 标准贯入试验 | 374孔 | 3054次 |

表4   室内试验项目一览表

| 试验项目 | 数 量 |
| --- | --- |
| 土常规试验 | 564组 |
| 颗粒分析试验 | 525组 |
| 直剪剪切试验 | 221组 |
| 饱和单轴抗压试验 | 173组 |

- 场地环境与工程地质条件

  - 区域地质背景

长春市位于松辽凹陷的东部边缘，古生代时期的沉积物较少，局部有二叠纪地层出露，在中生代地台下降，属吉黑准地槽，长春～九台凸起，在东部山区有侏罗纪的沉积层。长春基岩有白垩纪泥岩和砂岩交互陆相沉积，第四纪中更新世有长白山岩浆活动。

长春市城区区域地貌属于松辽平原东部高平原地貌，总的地势由东南向西北逐渐降低，地面海拔189.00~306.80m，可分为伊通河河谷冲积阶地、冲积洪积波状台地和剥蚀丘陵。

冲积河谷阶地：海拔高度189.00~205.00m。主要由伊通河一级阶地构成，高出河床2~3m。阶地由全新统黏性土和砂砾石组成二元结构。阶地东宽西窄，除人工开挖造成的坑塘沟渠外，大部分地段表面平坦，微向河床和下游倾斜，地面纵向坡度0.4‰，横向坡度1.25‰。东侧阶地后缘与冲积、洪积波状台地相连。河漫滩不发育。

冲积洪积波状台地：主要分布于伊通河西岸，海波高度205.00~230.00m，表层为中更新统黄土状粉质黏土，下部为黏土，局部为砂砾石，第四系总厚度约为15.0~28.0m，个别地区大于30.0m。地面呈波状起伏，波峰与波谷相对高差一般为10.0~15.0m，波峰呈北东-南西走向，波谷较宽。

仅在东南部边缘局部有侏罗纪地层组成的剥蚀丘陵，地面海波高度230.0~306.8m，面积约5k㎡。

  - 区域地质构造

场区位于吉黑褶皱系（Ⅰ级），松辽中断馅（Ⅱ级）之东南隆起（Ⅲ级）带的东部边缘之九台长春凸起（Ⅳ级）的东南部。与吉黑褶皱系吉林优地槽褶皱带之NE向展布的依兰～伊通断陷相邻。区内单斜构造为主，倾向NE，倾角1～30ºNE，NW及NS向线形构造发育。

根据长春市活动断裂探测资料，本区无全新活动断裂。

  - 区域气候条件

长春的气候属中温带大陆性半湿润～半干旱季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均气温4.1℃～4.9℃，7月份平均气温23℃，1月份平均气温为零下17℃。冬季盛行偏西风，夏季盛行东南风，春季盛行西南风，风速季节变化明显，春季平均风速3.9m/s，最大风速30m/s。长春地区多年平均降水量500～600㎜，降水量不稳定，季节性变化大，年内降水量分配不均，汛期（6～9月份）降水量一般占全年降水量的77%，长春地区日照时数约2637小时。

  - 场地地形地貌条件

场地地貌为伊通河一级阶地。

勘察时场地平坦开阔，东侧地形起伏较小，西侧地形起伏稍大，场地标高变化较大，孔口高程最大值为207.64m，孔口高程最小值为203.36m，最大高差4.28m。

由于场地条件限制，部分勘探孔位置有所偏移。

  - 不良地质作用及地质灾害

本场地无滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、采空区等不良地质现象。

  - 地层岩性及分布特征

本项目勘察的最大深度26.3m，根据本次勘察的钻探资料、标准贯入试验等原位测试成果，结合室内土工试验成果综合判定，场区内地层自上而下依次为：①杂填土、②粉质黏土、③粉质黏土、④粗砂、⑤全风化砂质泥岩、⑥强风化砂质泥岩、⑦中等风化砂质泥岩。各岩土层的性质具体描述如下：

第①层 杂 填 土：杂色，主要成分为黏性土、含较多植物根系、局部位置有少量碎砖、砼块等，结构松散。此层土为新近回填土，自重固结尚未完成，稍湿，松散-稍密状态。层厚0.30-2.80m。

第②层 粉质黏土：褐黄色、灰黄色，可塑偏软状态，中压缩性，干强度中等、韧性中等，无摇振反应，切面稍有光泽。层厚0.40-3.10m，层顶标高202.86-206.36 m。

第③层 粉质黏土：灰黑色，灰黄色，软塑状态，局部含少量有机质，高压缩性，干强度中等、韧性中等，无摇振反应，切面稍有光泽。该层底部局部夹有中砂颗粒。该层局部缺失，层厚0.30-4.10m，层顶标高201.49-205.17m。

第④层 粗砂：灰白色，灰黄色，灰黑色，中密至密实状态，饱和，矿物成分为长石、石英，磨圆中等，分选差，级配较好，该层沉积韵律明显，上部颗粒较细，下部颗粒粗，该层上部不同深度内常夹泥质薄层，底部含少量砾砂。层厚1.40-4.70m，层顶标高200.45-203.87m。

第⑤层 全风化砂质泥岩：棕红色，灰色，全风化状态，干钻钻进较容易，结构基本破坏，胶结强度极差，岩芯呈硬塑粘土状，局部有粉红色、灰白色泥质砂岩夹层，夹层分布无规律，岩芯呈散砂状，主要矿物成分为长石、石英，泥质充填。该层属极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级，无洞穴、临空面，属软弱岩层。层厚0.50-2.70m，层顶标高197.35-201.17m。

第⑥层 强风化砂质泥岩：棕红色，灰色，强风化状态，干钻不易钻进，岩芯呈碎块状，胶结强度较差，局部有粉红色，红褐色、灰白色泥质砂岩夹层，夹层分布无规律，岩芯呈碎屑状，泥质胶结局部钙质胶结。该层属极软岩，岩体较破碎，结构部分破坏，裂隙发育，岩体基本质量等级Ⅴ级，无洞穴、临空面。层厚2.10-5.70m，层顶标高196.15-196.77m。

第⑦层 中等风化砂质泥岩：棕红色，灰色，中风化状态，干钻不能钻进，岩芯管合金钻头方可钻进，岩芯呈柱状，胶结强度较差，局部有红棕色，褐红色，灰白色泥质砂岩夹层，夹层分布无规律，砂岩成分中以砾砂颗粒为主，泥质胶结局部钙质胶结，砂质泥岩中局部包裹砾石。该层属极软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级V级，无洞穴、临空面。揭露最大厚度为14.20m，层顶高程为191.65-196.17m。

  - 场地水文地质条件

- 2.7.1.地下水的类型及埋藏、分布特点

经勘察，场区地下水属于潜水类型，地下水主要埋藏于第②~④土层中，初见水位1.00-5.50m，稳定水位0.90-5.30m，稳定水位标高为201.77-204.44m。

- 2.7.2.地下水补给、排泄条件及动态变化

地下水主要补给来源为大气降水及侧向补给，以蒸发排泄为主，场地地下水位随季节变化，6～9月份为丰水期，水位年变化幅度1.00m～2.00m左右。

- 岩土工程分析评价

3.1.特殊性岩土评价

本工程拟建场地分布的特殊性岩土为浅部杂填土和深部的风化岩。

填土：主要为杂填土，厚度为0.30-2.80m。该层土成分杂乱，结构较差，工程性质较差，自重固结尚未完成，抗剪强度低且不均匀，自稳性差，容易发生失稳坍塌造成事故或延误工期。人工填土透水性好，地表积水下渗容易形成漏水洞穴，对基坑特别不利，应加强防水工作，特别对填土厚度较大的区域，设计施工时应尤为重视。

风化岩：拟建场地内分布的风化岩包括第⑤层全风化砂质泥岩、第⑥层强风化砂质泥岩、第⑦层中等风化砂质泥岩，为极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ、Ⅴ、Ⅴ级。此类岩层干燥时，承载力高、耐压力强，但遇水易软化、承载力降低。如做为桩端持力层时应考虑桩端软化问题，并按相应规范要求做好防护措施。

本场地未见湿陷性土、盐渍土及污染土等，施工时如发现其它影响施工的特殊性岩土，请通知我院参与处理。

3.2.地下埋藏物评价

本场地勘察时，通过调查得知，场地范围内未见对工程不利的地下埋藏物。

3.3.场地地震效应评价

- 3.3.1.建筑场地类别

根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)中第4.1.3条规定，并结合场地土层的性质、组成、厚度等，实测钻孔等效剪切波速为173.15-188.69m/s，依据场地实测剪切波速资料，场地覆盖层的厚度介于3～50m之间，又根据4.1.6条的划分原则，建筑场地类别为II类。其中，第①层土的类别为软弱土，第②、③层土的类别为中软土，第④、⑤、⑥层土的类别为中硬土，第⑦层土的类别为软质岩石。

- 3.3.2.地震影响基本参数

依据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015评价地震动参数，长春地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，场地类别为II类，设计特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）规定，本工程建筑的抗震设防类别为标准设防类。

- 3.3.3. 地震液化判定

根据本次揭露地层资料可知，本场地20m范围内的可能液化土层为第④层粗砂。根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010计算判别，详见液化判别表（表3.4-1）：

表3.4-1 液化判别表

| 勘探 点 编 号 | 液化判别 地下水位 深度 dw (m) | 土层 编号 | 土层 名称 | 层底 深度 (m) | 标贯点 底深 (m) | 黏粒 含量 ρc (%) | 标贯 锤击数 基准值 No (击) | 临界 锤击数 Ncri ( 击) | 实际 锤击数 Ni (击) | 详判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 7 | 6.65 | 27.00 | 不液化 |
|  |  |  |  |  | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 30.00 | 不液化 |
| A18 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.50 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 29.00 | 不液化 |
| A4 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.30 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 34.00 | 不液化 |
| Z104 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.50 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 28.00 | 不液化 |
| Z104 | 1.5 |  |  |  | 7.00 | 3.00 | 7 | 8.82 | 39.00 | 不液化 |
| Z113 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 6.20 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 35.00 | 不液化 |
| Z124 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.30 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 28.00 | 不液化 |
| Z131 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 28.00 | 不液化 |
| Z131 |  |  |  |  | 7.00 | 3.00 | 7 | 8.82 | 35.00 | 不液化 |
| Z132 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 6.40 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 28.00 | 不液化 |
| Z184 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 6.50 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 27.00 | 不液化 |
| Z19 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 31.00 | 不液化 |
| Z19 | 1.5 |  |  |  | 8.00 | 3.00 | 7 | 9.39 | 35.00 | 不液化 |
| Z224 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.80 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 35.00 | 不液化 |
| Z229 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.20 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 33.00 | 不液化 |
| Z240 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.20 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 32.00 | 不液化 |
| Z251 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.80 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 33.00 | 不液化 |
| Z261 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.70 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 29.00 | 不液化 |
| Z271 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.70 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 35.00 | 不液化 |
| Z28 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 5.80 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 33.00 | 不液化 |
| Z281 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 6.80 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 32.00 | 不液化 |
| Z289 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.10 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 34.00 | 不液化 |
| Z296 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.60 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 35.00 | 不液化 |
| Z301 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.80 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 35.00 | 不液化 |
| Z44 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.50 | 7.00 | 3.00 | 7 | 8.82 | 31.00 | 不液化 |
| Z55 |  | 4-0-0 | 粗砂 | 7.60 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 28.00 | 不液化 |
| Z55 | 1.5 |  |  |  | 7.00 | 3.00 | 7 | 8.82 | 38.00 | 不液化 |
| Z6 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.30 | 5.00 | 3.00 | 7 | 7.47 | 45.00 | 不液化 |
| Z6 |  |  |  |  | 7.00 | 3.00 | 7 | 8.82 | 42.00 | 不液化 |
| Z66 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 28.00 | 不液化 |
| Z66 |  |  |  |  | 8.00 | 3.00 | 7 | 9.39 | 33.00 | 不液化 |
| Z72 | 1.5 | 4-0-0 | 粗砂 | 7.20 | 6.00 | 3.00 | 7 | 8.18 | 33.00 | 不液化 |

注：地下水位深度dw按近期内年最高水位。

根据液化计算结果，第④层粗砂为不液化，故场地可不考虑液化影响。

- 3.3.4.建筑抗震地段类别划分

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)之相关规定并结合场地工程地质条件综合判定：拟建工程场地勘察深度范围内不存在软弱黏性土层和液化土层等，场地土类型为中软土-软质岩石，地质构造相对稳定，无近晚期活动性断裂，故属于建筑抗震一般地段。

3.4.标准冻深及冻胀评价

3.4.1.根据《中国季节性冻土标准冻深线图》，场地的标准冻深为1.70m。

3.4.2.冻胀性评价：建筑场地冻胀性主要考虑第①层杂填土、第②层粉质黏土、第③层粉质黏土，冻结期间地下水位距冻结面的最小距离小于2.0m，按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第5.1.6款规定：

第①层杂填土，属强冻胀土，依据经验判定

第②层粉质黏土，w=30.1，wp=21.1，wp +5＜w≤wp+9 ，属强冻胀土，冻胀等级IV级；

第③层粉质黏土，w=32.9，wp=20.7，wp +9＜w≤wp +15 ，属特强冻胀土，冻胀等级V级；

第④层粗砂，属不冻胀土。

防冻胀措施应执行《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）的5.1.9条款及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）的3.4.3.4条款的规定。

3.5.场地稳定性和适宜性评价

据对区域地质资料及本次勘察结果分析：拟建场地附近无全新世活动断裂带通过，属稳定场地；从区域地质构造特征、新构造运动、历史地震活动、不良地质作用及其他特殊岩土等分析，拟建场地区域稳定性、场地稳定性均良好，适宜本工程建设。

3.6.岩土参数统计分析

- 3.6.1.岩土参数的可靠性及适宜性评价

本次勘察通过原位测试（包括标准贯入试验、波速测试）、室内试验等多种手段，按相应规范进行采集、取样、测试、试验。

岩土测试、试验参数的统计原则为：根据场区地层沉积分布规律划分地层，充分考虑了取样、试验操作等因素对测试成果的影响，认真筛选土层测试、试验指标，剔除明显不合理数据后，采集数理统计方法得出参数的算数平均值、最大值、最小值、标准值、变异系数等统计指标，具体方法为：用统计检验逐个判别数据样本是否属于同一母体，对由于过失误差造成的异常试验数据将予以舍弃；综合分析各层的物理力学指标，分析数据的可信程度，剔除异常值；以各个参数的变异系数验证分层的合理性。若变异系数超出范围，则重新统计分层。通过对土工试验参数及原位测试指标进行分析、评价，以上参数指标符合本场地的地质环境，合理、可靠。

3.6.2.各层土的物理力学指标及相关参数详见“物理力学指标统计表”、“土工试验成果总表”。

3.6.3.各层岩土地基承载力特征值fak：根据原位测试成果，结合地区经验综合确定，详见表6。

表6   地基土承载力特征值fak(kPa)

| 层号 | 土层名称 | 地基土承载力特征值fak（kPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 依土工试验 | 依标贯试验 | 建议值 |
| ② | 粉质黏土 | 162 | — | 160 |
| ③ | 粉质黏土 | 112 | — | 110 |
| ④ | 粗砂 | — | 280 | 280 |
| ⑤ | 全风化砂质泥岩 | — | 300 | 300 |
| ⑥ | 强风化砂质泥岩 | — | 450 | 450 |
| ⑦ | 中等风化砂质泥岩 | — | 700 | 600 |

- 地基基础方案分析评价

4.1.天然地基浅基础可行性分析

- 4.1.1.天然地基均匀性评价

拟建16-1~16-19为21-28F高层住宅，有1层满铺地下室，埋深约6.0m，第④层粗砂可做天然地基持力层。根据本次钻探揭示地层条件及本工程埋深条件分析，地基持力层属于同一地貌单元或工程地质单元，中压缩性地基，持力层底面或相邻基底标高的坡度小于10%；持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值小于0.05b(b为基础宽度)。综合判定为均匀地基。

拟建16-S-1~16-S-11为1-3F商业，无地下室。第②层粉质黏土可做天然地基持力层。根据本次钻探揭示地层条件及本工程埋深条件分析，地基持力层属于同一地貌单元或工程地质单元，中压缩性地基，持力层底面或相邻基底标高的坡度小于10%；持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值小于0.05b(b为基础宽度)。综合判定为均匀地基。

拟建DK1，DK2纯地下室部分，埋深约6.0m，因地下室分布面积较大，根据拟建场地第③层粉质黏土的厚度及第④层粗砂的顶面标高。在地下室底板标高处形成了持力层为第③层土和第④层土，第③层与第④层力学性质差异较大，且不属于同一工程地质单元，故为不均匀地基。

- 4.1.2.天然地基可行性

根据场地的土层分布及上部拟建建筑结构形式、荷载特点、建筑物的正负零及建筑物的变形特征(地下室、商业建筑由相邻柱基的沉降差控制，住宅建筑由倾斜值和平均沉降量控制)：

拟建16-1~16-19为21-28F高层住宅，有1层满铺地下室，埋深约6.0m。可考虑采用天然地基，以第④粗砂层作为天然地基持力层。也可采用桩基础。

拟建16-S-1~16-S-11为1-3F商业，无地下室。可考虑采用天然地基，持力层为第②层粉质黏土。如局部基础未落到持力层上时，可采取加长柱子的方法进行处理。应对第③层粉质黏土进行软弱下卧层验算。也可采用桩基础。

拟建DK1，DK2纯地下室部分，埋深约6.0m。可考虑采用天然地基，持力层为第④层粗砂。但考虑抗浮的因素，也可采用桩基础。

4.2.桩基础分析

拟建场地第④层粗砂和第⑥层强风化砂质泥岩、第⑦层中风化砂质泥岩强度较高、较稳定，未发现洞穴及临空面等，可作为桩端持力层。

4.3.基础方案建议

4.3.1.根据拟建建筑物的特点、地下室底板埋深及场地的工程地质条件，拟建16-1~16-19为21-28F高层住宅，有1层满铺地下室，埋深约6.0m。可考虑采用天然地基，以第④粗砂层作为天然地基持力层。也可采用桩基础，较适宜的桩型：长螺旋钻孔压灌桩及预应力管桩（PHC）、预应力混凝土方桩（PHS），持力层为第⑥层强风化砂质泥岩和第⑦层中风化砂质泥岩。

4.3.2.拟建16-S-1~16-S-11为1-3F商业，无地下室。可考虑采用天然地基，持力层为第②层粉质黏土。如局部基础未落到持力层上时，可采取加长柱子的方法进行处理。并对第③层粉质黏土进行软弱下卧层验算。也可采用桩基础，较适宜的桩型：预应力管桩（PHC），持力层为第④层粗砂。

4.3.3.拟建DK1，DK2纯地下室部分，埋深约6.0m。可考虑采用天然地基，持力层为第④层粗砂。但考虑抗浮的因素，也可采用桩基础，较适宜的桩型：长螺旋钻孔压灌桩。

4.3.4.地基承载力特征值见表6。

4.3.5.高层部分如用天然地基，地基承载力特征值最终应由现场浅层平板载荷试验确定。

4.3.6.单桩竖向承载力特征值最终应由现场静载荷试验确定。

4.4.桩基础(桩型及桩基计算参数)

4.4.1.桩端持力层：第④层粗砂、第⑥层强风化砂质泥岩、第⑦层中风化砂质泥岩。

4.4.2.桩型：长螺旋钻孔压灌桩、预应力混凝土管桩（PHC）、预应力混凝土方桩（PHS）。

4.4.3.桩的计算参数见下表：

表7  地基土承载力和桩基设计参数

| 岩土 层号 | 岩土名称 | 天然地基 | 预应力混凝土桩 |  | 长螺旋钻孔压灌砼桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承载力 特征值 fak （kPa） | 侧阻力 特征值 qsia （kPa） | 端阻力 特征值 qpa （kPa） | 极限侧阻力 标准值 qsik （kPa） | 极限端阻力 标准值 qpk （kPa） |
| ② | 粉质黏土 | 160 | 30 | —— | 48 | —— |
| ③ | 粉质黏土 | 110 | 17 | —— | 30 | —— |
| ④ | 粗砂 | 280 | 50 | 5000 | 96 | —— |
| ⑤ | 全风化砂质泥岩 | 300 | 52 | 3000 | 86 | —— |
| ⑥ | 强风化砂质泥岩 | 450 | 95 | 6000 | 180 | 2000 |
| ⑦ | 中风化砂质泥岩 | 600 | —— | —— | 220 | 3200 |

4.4.4.估算单桩承载力：

4.4.4.1拟建16-S-1~16-S-11为1-3F商业部分

预应力混凝土管桩（PHC）

桩端持力层为第④层粗砂，具体桩长请设计人员根据建筑荷载参照工程地质剖面图确定，以实际试桩桩长为准。下面以Z254孔为例，估算单桩竖向承载力特征值。桩端进入粗砂层2.0m，桩长从正负零下2.00m起算，桩长约7.0m，桩的计算参数见表7。

估算单桩竖向承载力特征值：

桩径若选用D=300mm，桩端以第④层粗砂为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=1000kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝500kN。

桩径若选用D=400mm，桩端以第④层粗砂为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=1600kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝800kN。

4.4.4.2拟建16-1~16-19为21-28F高层住宅

①预应力混凝土管桩（PHC）

桩端持力层为第⑥层强风化砂质泥岩，具体桩长请设计人员根据建筑荷载参照工程地质剖面图确定，以实际试桩桩长为准。下面以Z48孔为例，估算单桩竖向承载力特征值。桩端进入强风化砂质泥岩1.5m，桩长从正负零下6.00m起算，桩长约7.0m，桩的计算参数见表7。

估算单桩竖向承载力特征值：

桩径若选用D=400mm，桩端以第⑥层强风化砂质泥岩为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=2600kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝1300kN。

桩径若选用D=500mm，桩端以第⑥层强风化砂质泥岩为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=3800kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝1900kN。

②预应力混凝土方桩（PHS）

桩端持力层为第⑥层强风化砂质泥岩，具体桩长请设计人员根据建筑荷载参照工程地质剖面图确定，以实际试桩桩长为准。下面以Z48孔为例，估算单桩竖向承载力特征值。桩端进入强风化砂质泥岩1.5m，桩长从正负零下6.00m起算，桩长约7.0m，桩的计算参数见表7。

估算单桩竖向承载力特征值：

桩径若选用D=350mm，桩端以第⑥层强风化砂质泥岩为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=2800kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝1400kN。

③长螺旋钻孔压灌桩

桩端持力层为第⑦层中风化砂质泥岩，具体桩长请设计人员根据建筑荷载参照工程地质剖面图确定，以实际试桩桩长为准。下面以Z200孔为例，估算单桩竖向承载力特征值。桩端进入持力层6.0m，桩长从正负零下6.00m起算，桩长约17.5m，桩的计算参数见表7。

估算单桩竖向承载力特征值：

桩径若选用D=500mm，桩端以第⑦层中风化砂质泥岩为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=3800kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝2000kN。

桩径若选用D=600mm，桩端以第⑦层中风化砂质泥岩为持力层，估算单桩竖向极限承载力标准值为Quk=4600kN，单桩竖向承载力特征值为Ra＝1KQuk ,K=2,故 Ra＝2700kN。

4.4.4.3拟建DK1、DK2纯地下室

长螺旋钻孔压灌桩

根据桩的使用功能，以及桩的承载要求，请设计人员根据所提供的有关长螺旋钻孔压灌桩的参数进行计算。若作为抗拔桩使用，按规范要求进行抗拔计算。桩的抗拔参数见表8。

4.4.5.单桩竖向承载力特征值最终应由现场静载荷试验确定。

4.4.6.长螺旋钻孔压灌桩、预应力混凝土管桩（PHC）、预应力混凝土方桩（PHS）的设计要求均应按《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011、《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008及其它相关标准执行。

4.4.7.成桩的可行性

4.4.7.1预应力混凝土管桩（PHC）：拟建16-S-1~16-S-11为1-3F商业部分，以第④层粗砂为持力层。根据场地的地层条件，采用预应力管桩，若采用静压法施工，以终压值控制为主，桩终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.5-2.6倍。

4.4.7.2预应力混凝土管桩（PHC）与预应力混凝土方桩（PHS）：拟建高层部分，拟建场地的第④层粗砂层呈中密-密实状态，该层全场分布，厚度变化较大，密实度不均匀，桩较难穿透该层，建议采用带桩尖的预应力混凝土桩，为保证有效桩长，宜采用锤击法施工，桩径若采用300mm的预应力管桩，宜采用4T桩锤进行施工，桩径若采用400mm的预应力管桩，宜采用6T桩锤进行施工，桩径若采用500mm的预应力管桩，宜采用8T桩锤进行施工。施工过程中以桩顶标高及贯入度双控，最终贯入度现场确定。若局部无法穿透，需采用静载荷试验确定单桩承载力特征值。若采用静压法施工，则需采取适当的措施以穿透该砂层。若采用静压法施工，以终压值控制为主，桩终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.3-2.4倍。

采用静压法或锤击法施工，应进行试验桩。

4.4.7.3长螺旋钻孔压灌桩：长螺旋钻孔压灌桩施工时对环境影响较小。桩型可适应本场地的地质条件。根据同类场地的施工经验，桩型可行。

4.5.桩型选择及对环境影响评价

4.5.1.预应力混凝土桩方案的优点

预应力混凝土桩均为标准试件，桩身质量可以保证；可以大规模定制，单桩承载力高，经济性较好；施工过程中，无弃土，便于操作，沉桩速度较快；静压法施工无噪音，对环境无影响；锤击法施工设备相对简单，对场地条件要求较低，贯入能力强，较易控制桩长，截桩量较小。

4.5.1.预应力混凝土桩方案的缺点

预应力混凝土桩为挤土桩，施工时将产生明显挤土效应，对周边环境及成桩质量均产生较大的影响。打桩过程应合理安排打桩顺序，确保桩身垂直度。应进行其对临近建筑及地下管线产生的挤土影响进行评估，必要时可挖设隔挤沟、打设隔挤孔等。锤击法施工有震动，有噪音。

4.5.2.长螺旋钻孔压灌混凝土桩

4.5.2.1.长螺旋钻孔压灌混凝土桩方案的优点：

具有无振动、承载力高、非挤土、可以根据地质条件调整桩长，不易造成浪费。

4.5.2.2.长螺旋钻孔压灌混凝土桩方案的缺点：

长螺旋钻孔压灌桩施工时场地有弃土。

- 地下水对工程的影响

  - 地下水与土的腐蚀性评价

- 根据我院踏勘及调查结果，拟建场区周围无污染源，依据《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001（2009年版）中有关评价规定，结合场区环境类型、特点、受地层渗透性影响等因素综合分析判定：拟建场区地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。若施工时发现污染源，请通知我院分析处理。

  - 地下水对基础的影响

5.2.1.拟建场地地下水埋藏较浅，对浅基础施工有一定的影响，建议采取井点降水。拟建场地第②层粉质黏土k=0.35m/d、第③层粉质黏土渗透系数为k=0.30m/d，第④层粗砂渗透系数为k=35.0m/d。

5.2.2.地下水对桩基设计和施工的影响：拟建场地地下水为地下潜水类型，无承压含水层，对预应力混凝土管桩（PHC）的施工无影响。

  - 抗浮水位

考虑建筑使用期间、地下水位的周期变化以及施工肥槽的渗漏等因素，但要充分考虑雨水、地面积水、地下室肥槽渗漏对地下结构的影响，并结合场地的地形地貌及周边道路标高及勘察时的最高水位，建议抗浮水位按室外地面下1.50m考虑。如有异议，建议进行专门论证。

  - 抗浮措施

根据建筑的荷载及抗浮水位，应对建筑物进行抗浮计算，采取相应的抗浮措施，抗浮措施建议采用配重法。若配重法无法满足设计要求，可采用抗浮锚杆或抗浮桩，有关计算参数见表8，抗拔桩的抗拔力计算时，桩侧摩阻力特征值采用竖向抗压侧阻力特征值乘上抗拔系数λ，λ见表8。

表8抗浮方案设计参数

| 岩土层号 | 岩土名称 | 抗拔系数λ | 抗浮锚杆的粘结强度 特征值frb（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ② | 粉质黏土 | 0.70 | 22 |
| ③ | 粉质黏土 | 0.70 | 10 |
| ④ | 粗砂 | 0.60 | 120 |
| ⑤ | 全风化砂质泥岩 | 0.70 | 40 |
| ⑥ | 强风化砂质泥岩 | 0.70 | 80 |
| ⑦ | 中等风化砂质泥岩 | 0.80 | 140 |

注：1表中粘结强度特征值适用于注浆强度等级为M30；

2 表中粘结强度特征值仅适用于初步设计，施工时应通过试验检验。

抗浮桩和抗浮锚杆的抗拔承载力应通过现场抗拔静载荷试验确定。抗拔静载荷试验及抗拔承载力取值应符合《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014和《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011等相关规范的要求。

由于在拟建建筑物施工期间，基坑开挖深度已达设计标准，而抗浮荷载未完全到位，在遭遇到大暴雨、大水倒灌基坑等特殊情况时，可能发生地下室漂浮情况，建议建筑物施工时应提前做好应急排水措施。

- 基坑边坡稳定性评价

6.1. 根据住房和城乡建设部办公厅建办质[2018]31号文（关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知）规定，拟建工程设有1层地下室，基础最大埋深约为6.00m，基坑工程属危险性较大的分部分项工程。本工程2倍基坑深度范围内无其他建筑物，根据周边环境及基坑开挖深度，依据相关规范，此基坑为二级基坑。

基坑开挖深度内主要为松散的杂填土、可塑状态-软塑状态的粉质黏土，土层自稳能力差。基坑支护可采用放坡、土钉墙支护措施，若场地无放坡条件，可采用桩锚垂直支护措施。

基坑施工前应编制安全专项施工方案。

基坑开挖及支护设计参数标准值参见表9，须结合设计施工经验及本工程项目基坑边坡支护结构的选型综合确定设计参数。

表9  基坑开挖及支护设计参数

| 岩土层号 | 岩土名称 | 重力密度 | 直剪剪切试验(标准值) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γ(kN/m3) | C值(Kpa) | Φ值（º） |
| ① | 杂填土 | (17.0) | (8.0) | （10.0） |
| ② | 粉质黏土 | 19.0 | 21.1 | 18.2 |
| ③ | 粉质黏土 | 18.6 | 16.6 | 15.7 |
| ④ | 粗砂 | （20.5） | （0.0） | （38.0） |
| ⑤ | 全风化砂质泥岩 | 19.4 | 32.6 | 18.7 |
| ⑥ | 强风化砂质泥岩 | 20.5 | （41.0） | （15.0） |
| ⑦ | 中等风化砂质泥岩 | 22.0 | — | — |

注：(  )中值为建议值。

6.2.基坑开挖时，应根据支护结构设计、降排水要求，确定开挖方案。基坑边界周围地面应设排水沟，且应避免漏水、渗水进入坑内。

6.3.基坑周边严禁超堆荷载。

6.4.基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土；发生异常情况时，应立即停止挖土，并应立即查清原因和采取措施，方能继续挖土。

6.5.基坑开挖及支护施工全过程直至基坑回填，应进行基坑工程监测，项目包括：支护结构水平位移、周边建筑物及地下管线变形、地下水位等，监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定并提出应急措施，监测的时间间隔可根据施工进程确定，监测结果变化较大时，应加密观测次数，当有事故征兆时，应连续监测；建立信息化平台，监测结束后应提交监测报告。

6.6.地下室肥槽回填时，应采用含水量适宜的黏性土分层夯实回填，以防雨水及其它水源渗入基底，造成施工过程中的浮力过大而使地下室上浮。

- 其他相关问题及建议

7.1 施工过程中应注意的问题：

7.1.1.此拟建场地砂层呈中密-密实状态，该层全场分布，厚度变化较大，密实度不均匀，桩施工时建议根据地层变化多做些试验桩，以确定不同部位桩长，防止造成更多的浪费。

7.1.2.浅基础施工过程中对基础持力层采取保护措施，不使持力层土受到扰动，保证天然状态。

7.2.根据住房和城乡建设部办公厅建办质[2018]31号文（关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知）规定，本工程基坑工程属于危大工程，设计及施工时应注意地质条件可能造成的风险。地质条件对基坑工程可能造成的风险见本报告第6章。

7.3.开槽挖至设计标高后及试压桩时，请通知我单位参加。

7.4.本报告中地基方案系针对目前获得的设计资料进行分析评价与建议的，若本工程最终的设计条件及采用的地基方案与本报告内容有较大出入时，请及时与我院联系，以便判断是否需要调整或补充有关的技术数据及合理变更和完善相关的技术建议和要求。

7.5.未尽事宜，按《建筑桩基技术规范》、《建筑地基基础设计规范》等相关规定执行。

7.6.此勘察文件须经施工图审查机构审查合格后方可生效。